МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Государственное казенное общеобразовательное учреждение

Республики Дагестан

«Кикуникутанская основная общеобразовательная школа

Гергебильского района»

368241 Кикуни, п\о Тушиловка, Кизлярский район, Республика Дагестан т.79637999313 Aslanbegov55@mail.ru

ОКПО: 12801254 ОГРН: 1040500814419 ИНН: 0508008641 КПП: 050801001

СОГЛАСОВАНО Председатель профкома ГКОУ РД «Кикуникутанская ООШ Гергебильского района» ____________ /______________________/ УТВЕРЖДЕНО Директор ГКОУ РД «Кикуникутанская ООШ Гергебильского района» ____________ /____________________/ Приказ № ___ от "____"__________202__г.

Инструкция

по охране труда при работе с бензопилой

________________

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по окончанию работы работника, выполняющего работы с цепной бензопилой, а также порядок его действий и требования по охране труда в аварийных ситуациях.

1.2. К работе с цепной бензопилой допускаются рабочие, которые достигли 18 лет, изучили настоящую инструкцию и прошли инструктаж с оформлением в журнале инструктажа на рабочем месте, медицинскую комиссию, практическое обучение.

1.3. Основными опасными факторами при выполнении работы с бензопилой являются:

- острые кромки цепи, заусенцы на поверхности инструмента, острые концы сучьев и т.д. (при неправильном обращении с пилой, при выборе непригодного для работы инструмента может привести к получению работников колотых и рваных ран);

- высокий уровень шума и вибрации при работе с бензопилой (интенсивное шумовое воздействие неблагоприятно воздействует на нервную систему человека, что может привести к переутомлению и потери контроля своих действий при работе);

- поражение работника электрическим током (при несоблюдении охраны труда возможно падение подпиленного дерева на провода ВЛ);

- отравление химически вредными веществами (представляет этилированный бензин, применяемый для заправки, из-за наличия в нем этиловой жидкости, являющейся сильным ядом);

- метеорологические условия производственной среды (высокая температура в летнее время может привести к солнечному удару работника с потерей контроля своих действий, высокая скорость ветра при работе может привести к преждевременному падению дерева);

- биологически опасные и вредные факторы (клещи и дикие животные являются переносчиками опасных болезней, дикие животные могут представлять непосредственную опасность, укусы пауков, шершней и т.д., могут привести к ухудшению здоровья, а при множественных укусах к смерти).

1.4. Каждый рабочий должен знать:

- устройство, принцип эксплуатации цепной бензопилы;

- основные виды и принципы неполадок данного инструмента, и способы их устранения;

- безопасное использование цепной бензопилы в период выполнения работы;

- что значит эффект отдачи и к каким последствиям он может привести;

- порядок заправки бензопилы топливом;

- последовательность смазки цепи;

- когда необходимо менять пильный механизм вследствие износа;

- порядок заточки и регулировки высоты ограничителя резания, уметь регулировать натяжение цепи;

- требования настоящей инструкции, правила пожарной безопасности, оказания первой помощи пострадавшим.

1.5. При выполнении работ с цепной бензопилой работник должен использовать СИЗ:

- защитные брюки с защитой от пилы;

- защитный шлем с предохраняющими наушниками;

- очки защитные;

- специальные защитные перчатки;

- защитные сапоги с предохранением от цепи с металлической вставкой и подошвой, которая не скользит;

- обязательно нужно иметь при работе с бензопилой переносную аптечку.

1.6. Запрещено пользоваться бензопилой с поврежденными элементами защиты.

1.7. Рабочий должен соблюдать:

- правила пожарной безопасности при заправке и работе с бензопилой;

- порядок проверки бензопилы перед началом выполнения работы и ее ежедневное профилактическое обслуживание.

1.8. Запрещается употреблять в рабочее время алкогольные напитки, токсические и наркотические вещества, а также находиться на рабочем месте или территории школы в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

1.9. Находясь на территории общеобразовательной организации, необходимо быть внимательным, соблюдать осторожность в местах проезда автотранспорта, производства погрузочно-разгрузочных работ, при прохождении скользких участков во время гололеда, мест, где нависают ледяные наплывы.

1.10. Про все замеченные неисправности в инструменте работник должен сообщить непосредственно заместителю руководителя (завхозу) и до их ликвидации к работе не приступать.

1.11. О каждом несчастном случае при работе с применением бензопилы пострадавший или очевидец немедленно должен поставить в известность руководителя организации (при отсутствии - иное должностное лицо), который обязан предоставить первую помощь пострадавшему и его доставку в медицинский пункт.

1.12. Работник должен знать правила и порядок действий при возникновении пожара, иной ЧС и эвакуации, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, знать приемы оказания первой помощи пострадавшим при несчастном случае, а также место расположения аптечки первой помощи.

1.13. Работник, допустивший невыполнение или нарушение настоящей инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка школы, Трудовым Кодексом Российской Федерации и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы работник должен проверить годность к эксплуатации и применению средств индивидуальной защиты, надеть полагающиеся ему по нормам средства индивидуальной защиты так, чтобы не было свисающих, развевающихся концов, убрать из карманов острые и режущие предметы. Не застёгивать одежду булавками и иголками.

2.2. Оградить зону работы, вывесить предупредительное плакаты, обеспечить рабочее место первичными средствами пожаротушения.

2.3. Если цепь отсутствует, надеть и натянуть пильную цепь.

2.4. Выполнить проверку:

- исправность цепной бензопилы и прочность крепления ее частей;

- надежность цепи и рукоятки тормоза цепи;

- исправность блокировочного рычага ручки газа;

- исправность уловителя цепи в случае ее разрыва;

- защитного элемента правой руки;

- системы подавления вибрации;

- исправность выключателя, глушителя.

2.5. Заправить пилу бензином. При заправке топливом запрещается использовать открытый огонь. После окончания заправки нужно надежно затянуть крышку.

2.6. Перед включением двигателя цепной бензопилы обязательно перенесите его от места заправки, дайте немного поработать двигателю на холостых оборотах.

2.7. Осмотреться, чтобы рядом с рабочим местом не находились посторонние люди или животные.

2.8. При использовании новой пильной цепи, проверить ее без пиления на разных режимах работы двигателя.

2.9. Пробным пилением удостовериться в правильной заточке пильной цепи и исправной работе самой бензопилы.

2.10. После остановки двигателя (если есть необходимость) отрегулировать натяжение цепи.

2.11. Проверить наличие аптечки первой помощи и ее укомплектованность, а также наличие и доступность средств пожаротушения. При окончании срока годности огнетушителя необходимо сдать его для перезарядки заместителю директора по административно-хозяйственной работе и получить перезаряженный огнетушитель.

2.12. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.

2.13. При обнаружении во время осмотра и пробного пиления неисправностей и невозможности их устранения своими силами необходимо доложить заместителю руководителя по административно-хозяйственной работе (завхозу). Работать поврежденным инструментом не разрешается.

3. Требования безопасности во время работы с бензопилой

3.1. После осмотра, удостоверившись в исправности бензопилы, отсутствия людей и животных, разрешается приступать к резке.

3.2. Наводить режущую часть необходимо плавно, без резких рывков и ударов во избежание отскакивания пилящей части инструмента.

3.3. Всегда нужно крепко держать пилу правой рукой за заднюю ручку и левой за переднюю.

3.4. Плотно обхватывайте ручки пилы всей ладонью. Такой обхват нужно использовать независимо от того «правша» человек или «левша». Данный обхват позволяет снизить эффект отдачи и держит пилу под систематическим контролем.

3.5. При пилении бензопилой необходимо:

- смотреть, чтобы пильное полотно не оказалось зажатым в пропиле;

- следить, чтобы бревно не раскололось;

- следить, чтобы пильная цепь не зацепила грунт или любой другой объект непосредственно в процессе пиления или после;

- осмотреть, есть ли риск отдачи;

- не влияют ли созданные условия на безопасность вашей работы.

3.6. При работе с бензопилой запрещается:

- передавать кому-либо управление бензопилой во время смены;

- выполнять рабочий процесс бензопилой с затупившейся пильной цепью;

- производить ремонт и заправку горючим при включенном двигателе;

- охлаждать двигатель бензопилы, используя воду или снег;

- применять массу своего тела для дополнительного давления на пилу;

- подставлять ногу под провисшие части обрабатываемого дерева;

- работать бензопилой в ночное время суток.

3.7. Зачастую отдача происходит при обрезке сучьев. Всегда нужно находиться в устойчивом положении и предусмотреть, чтобы не возникло причин, которые заставили бы вас пошатнуться или потерять равновесие.

3.8. При обрезке сучьев следовать правилу скольжения и опоры пилы о ствол. Для устойчивого положения ступни ног расположить на расстоянии 30-40см друг от друга и 10-12см от ствола при обрезке верхних и боковых сучьев. Не менять положение ног до окончания рабочего периода, если пильная шина не находится на противоположной стороне ствола, а корпус пилы не опирается о ствол дерева.

3.9. Невнимательность может привести к отдаче, если зона отдачи полотна коснется ветвей, ближайшего дерева или другого предмета.

3.10. Не поднимайте пилу при выполнении работы выше уровня плеч и не пилите кончиком пильного полотна, не разрешается работать одной рукой.

3.11. Необходимо особенно быть внимательным при резании верхней кромкой пильного полотна, т.е. при пилении с нижней стороны предмета. Такой метод называется пиление с протягом. В таких случаях возможно возникновение толчка. В такой момент цепь стремится вытолкнуть пилу в направлении рабочего. Поэтому в этот момент требуется прикладывать достаточное противодействующее усилие.

3.12. Не работайте с бензопилой, если вы устали или при плохом самочувствии.

3.13. Старайтесь не выполнять работу при плохой погоде (при густом тумане, сильном дожде, густом тумане, сильном ветре). Работа в холодную погоду сильно утомляет и вызывает дополнительный риск жизни рабочего.

3.14. Необходимо быть внимательным при обрезке мелких сучков, так как они могут быть захвачены цепью и отброшены в вашем направлении, что может привести к очень серьезному травмированию.

3.15. Будьте максимально осторожны при пилении бревен, которые находятся под нагрузкой или в напряжении. Бревно может неожиданно вернуться в свое естественное положение, что может привести к потере контроля ситуации и серьезным последствиям.

3.16. При пилении нужно всегда работать на полном газе.

3.17. После каждого пиления необходимо снизить обороты холостого хода.

3.18. Для срезки дерева нужно выбрать то направление, которое наиболее удобное для последующей обрезки сучьев и разделки. Можно повалить дерево на землю, где его можно безопасно передвинуть.

3.19. Необходимо быть осторожным, чтобы во время падения дерева, вас не ударило расколовшимся деревом или сухими сучьями.

3.20. Чтобы повалить дерево делают три пропила. Сначала делается подпил, состоящий из верхнего и нижнего пропилов. После чего делается основной пропил. Правильно выполняя эти пропилы, вы можете достаточно точно контролировать направление падения дерева.

3.21. Выполняйте только ту работу, которая поручена заместителем руководителя по административно-хозяйственной работе (завхозом).

3.22. Если необходимо перенести пилу, то требуется выключить двигатель и заблокировать цепь тормозом цепи.

Переносить пилу следует при обращенном назад пильном полотне цепи с надетым защитным чехлом.

3.23. Запрещается направлять пилу вниз при работающем двигателе, и пока не выключен тормоз цепи.

3.24. Не допускается во время работы нарушать настоящую инструкцию, иные инструкции по охране труда при выполнении работ с бензопилой, непосредственно во время выполнения работы пользоваться мобильным телефоном.

3.25. При возникновении неисправностей в работе оборудования, опасной или аварийной ситуации прекратить работу и сообщить об этом заместителю директора по административно-хозяйственной работе (завхозу) или иному должностному лицу общеобразовательной организации.

4. Требование безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Если цепь зажалась в пропиле нужно:

- остановить работу двигателя;

- не пробуйте тащить пилу из зажима, так можно повредить цепь, если вдруг пила неожиданно освободится;

- используйте какой-нибудь рычаг для того, чтобы развести пропил и вынуть полотно.

4.2. Не допускается приступать к выполнению работы в случае плохого самочувствия или внезапной болезни.

4.3. При обнаружении неисправности инструмента или оборудования работу немедленно прекратить и доложить об этом непосредственно заместителю директора по административно-хозяйственной работе.

4.4. В случае получения травмы работник обязан прекратить работу, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в известность директора школы (при отсутствии иное должностное лицо) и обратиться в медицинский пункт. При получении травмы иным работником необходимо оказать ему первую помощь. При необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 и сообщить о происшествии директору общеобразовательной организации. Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, фотографирования или иным методом.

4.5. В случае появления задымления или возгорания немедленно прекратить работу, принять меры к эвакуации людей, вызвать пожарную охрану по телефону 101, сообщить непосредственно директору школы (при отсутствии – иному должностному лицу). При отсутствии явной угрозы жизни принять меры к ликвидации пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По завершению работы с использованием бензопилы необходимо:

- очистить бензопилу снаружи от остатков древесины;

- прочистить тормоз цепи;

- прочистить воздушный фильтр;

- проверить работу стартера и его шнур на предмет износа или наличия повреждений;

- проверить исправную работу выключателя;

- прочистить свечу зажигания инструмента;

- прочистить охлаждающие ребра цилиндра;

- прочистить или заменить сетку глушителя;

- перевернуть пильное полотно http://ohrana-tryda.com/node/892

- проверьте затяжку всех гаек и болтов на бензопиле.

5.2. Поместить бензопилу на отведенное место для хранения.

5.3. Снять спецодежду, хорошо вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

5.4. Про все обнаруженные неполадки в работе бензопилы и принятых мерах сообщить заместителю руководителя по административно-хозяйственной работе (завхозу).

Инструкцию разработал:                                __________ /_______________________/

С инструкцией ознакомлен (а)

«___»_____202__г.                                         __________ /_______________________/