МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Государственное казенное общеобразовательное учреждение

Республики Дагестан

«Кикуникутанская основная общеобразовательная школа

Гергебильского района»

368241 Кикуни, п\о Тушиловка, Кизлярский район, Республика Дагестан т.79637999313 Aslanbegov55@mail.ru

ОКПО: 12801254 ОГРН: 1040500814419 ИНН: 0508008641 КПП: 050801001

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома ГКОУ РД «Кикуникутанская ООШ Гергебильского района»

(наименование общеобразовательной организации)

___________ /___________________/

подпись                             расшифровка подписи

УТВЕРЖДЕНО: Директор ГКОУ РД «Кикуникутанская ООШ Гергебильского района» (наименование общеобразовательной организации) _____________ /___________________/ подпись расшифровка подписи Приказ №______от____.__________.202__г.

Инструкция

по охране труда для обучающихся при работе на универсальной

промышленной швейной машине

_______________________________

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция составлена на основе Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда, руководства по эксплуатации универсальной швейной машины.

1.2. К самостоятельному выполнению практических работ на универсальной промышленной швейной машине допускаются обучающиеся общеобразовательной организации в соответствии с образовательной программой, не имеющие каких-либо противопоказаний по состоянию здоровья.

1.3. Перед допуском к самостоятельной работе на универсальной промышленной швейной машине учитель технологии проводит с учениками первичный инструктаж с последующим опросом школьников и записью в журнале регистрации инструктажей.

1.4. Во время работы на обучающегося при работе на универсальной промышленной швейной машине возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- подвижные части швейной машины, игла;

- повышенная яркость света;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- недостаток естественного света;

- повышенный уровень шума;

- повышенное содержание пыли в воздухе.

1.5. Обучающиеся, при работе на универсальной промышленной швейной машине, обязаны:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- во время работы на швейной машине быть внимательными, не отвлекаться и не отвлекать других;

- соблюдать правила личной гигиены;

- содержать свое рабочее место в чистоте;

- выполнять только порученную учителем работу;

- обо всех неисправностях швейного оборудования, приспособлений и инструмента незамедлительно докладывать учителю.

1.6. О замеченных случаях нарушения требований безопасности при работе на универсальной промышленной швейной машине, неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента обучающийся должен сообщить учителю технологии и не приступать к работе до устранения неисправностей.

1.7. Обучающийся должен знать правила и порядок действий при возникновении пожара в кабинете технологии, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, знать место расположения аптечки первой помощи.

1.8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Необходимо надеть на себя спецодежду, убрать волосы под головной убор или надежно закрепить заколками.

2.2. Стул следует расположить напротив игловодителя универсальной швейной машины.

2.3. Необходимо убрать с рабочего стола все предметы, не требующиеся при выполнении учебного задания.

2.4. Сидеть следует на всей поверхности стула, немного наклоняясь вперед, спина при этом должна быть прямая.

2.5. Ноги на педаль необходимо ставить таким образом, чтобы носок правой ноги был выдвинут слегка вперед. Левую ногу следует расположить ближе к переднему краю педали.

2.6. Расстояние от глаз до изделия должно составлять 30-40 см.

2.7. Кисти рук необходимо располагать на платформе, перед лапкой универсальной промышленной швейной машины. Локти должны быть на одном уровне с рабочим столом.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Все работы на универсальной промышленной швейной машине обучающимися проводятся только в присутствии учителя (мастера) трудового обучения.

3.2. Во время занятий должна выполняться только та работа, которая предусмотрена расписанием и планом занятий.

3.3. Необходимо включить универсальную швейную машину, используя кнопку "пуск".

3.4. Работать следует обеими руками. Необходимо направлять детали изделия, скользя руками по поверхности рабочего стола.

3.5. В начале проведения работы на универсальной промышленной швейной машине необходимо повернуть маховое колесо от себя.

3.6. При стачивании двух деталей без намётывания необходимо не допустить посадки нижней детали, для этого во время выполнения стачивания её следует слегка натягивать.

3.7. Необходимо постоянно следить за рабочей позой и положением рук: не склоняться к движущимся и вращающимся частям швейной машины, не подводить руки близко к игле.

3.8. При необходимости отлучиться с рабочего места даже на короткое время швейную машину следует выключать.

3.9. Необходимо строго соблюдать требования инструкции по технике безопасности для обучающихся при работе на универсальной промышленной швейной машине.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае неисправности кнопки "пуск", поломки иглы, искрении, ощущении покалывания при касании к металлическим частям швейной машины, обрыва приводного ремня, появлении запаха горелой резины следует немедленно остановить работу и доложить об этом педагогу.

4.2. При возникновении пожара необходимо незамедлительно отключить универсальную промышленную швейную машину от электросети и приступить к ликвидации очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения;

4.3. В случае получения травмы следует оперативно оказать первую помощь пострадавшему, оповестить о случившемся администрацию общеобразовательной организации, при необходимости транспортировать пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение или вызвать бригаду скорой помощи, исходя из сложившейся ситуации.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Необходимо выключить универсальную промышленную швейную машину при помощи кнопки "стоп".

5.2. Следует убрать своё рабочее место, разложить рабочие инструменты в отведённые для их хранения места. http://ohrana-tryda.com/node/727

5.3. При необходимости выполнить чистку и смазку швейной машины.

5.4. Следует подложить небольшой отрезок ткани под лапку швейной машины, опустить лапку.

5.5. Привести в надлежащий порядок свое рабочее место, сдать его учителю.

5.6. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.7. С разрешения учителя покинуть кабинет технологии.

Инструкцию разработал:                                 ______________ /_______________________/

С инструкцией ознакомлен (а)

«___»_____202__г.                                             ______________ /_______________________/