МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Государственное казенное общеобразовательное учреждение

Республики Дагестан

«Кикуникутанская основная общеобразовательная школа

Гергебильского района»

368241 Кикуни, п\о Тушиловка, Кизлярский район, Республика Дагестан т.79637999313 Aslanbegov55@mail.ru

ОКПО: 12801254 ОГРН: 1040500814419 ИНН: 0508008641 КПП: 050801001

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома ГКОУ РД «Кикуникутанская ООШ Гергебильского района»

(наименование общеобразовательной организации)

___________ /___________________/

подпись                             расшифровка подписи

УТВЕРЖДЕНО: Директор ГКОУ РД «Кикуникутанская ООШ Гергебильского района» (наименование общеобразовательной организации) _____________ /___________________/ подпись расшифровка подписи Приказ №______от____.__________.202__г.

Инструкция

по охране труда при работе с хлорзамещенными алканами

___________________

обозначение (номер)

1. Данная инструкция по охране труда при работе с хлорзамещенными алканами в кабинете химии определяет основные требования техники безопасности при работе с хлорзамещенными алканами и используется учителем и лаборантом химии в работе на занятиях.

2. Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод) СС14, как и все хлорзамещенные углеводороды жирного ряда, является наркотиком. При остром отравлении организма поражает нервную систему, печень, почки.

3. В организм четыреххлористый углерод проникает в основном в виде паров. Предельно-допустимая концентрация (ПДК) составляет 20 мг/м3.

4. При вдыхании паров очень высоких концентраций возможен наркоз, потеря сознания и даже быстрая смерть, при малых концентрациях — сильная головная боль, тошнота, икота. При попадании препаратов на кожу возникает дерматит, при попадании внутрь отравление может произойти от 5-10 мл вещества.

5. Работать с четыреххлористым углеродом следует под тягой! Хранить препарат в склянке с надписью "Яд!"

6. Хлороформ CHCl3 (ПДК 20 мг/м3) оказывает на организм более сильное воздействие, чем четыреххлористый углерод. Он опасен тем, что при нагревании разлагается с образованием фосгена:
2CHCl3 + О2 = 2СОС12 + 2НС1.

7. Хлористый метилен CH2Cl2 — наркотик, но с меньшим ядовитым действием, чем у других хлорпроизводных. ПДК составляет 50 мг/м3.

С хлороформом и хлористым метиленом можно работать только под тягой!

8. Дихлорэтан C2H4Cl2 поражает нервную систему, печень и почки, проникая в организм через органы дыхания и при случайном попадании внутрь. Особо опасен дихлорэтан при проникновении в желудок — 25-100 мл могут вызвать тяжелое отравление со смертельным исходом; на кожу действует только при длительном контакте. Его ПДК составляет 10 мг/м3.
Работать с дихлорэтаном и дихлорэтановым клеем можно только под тягой!

9. Первая помощь при отравлении хлорзамещенными алканами такая же, как и в случае с бензолом.  http://ohrana-tryda.com/node/380

10. Все хлорзамещенные алканы используются только учителем! Обучающимся не выдавать!

Группа хранения №7.

Инструкцию разработал:                                 ______________ /_______________________/

С инструкцией ознакомлен (а)

«___»_____202__г.                                             ______________ /_______________________/