МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Государственное казенное общеобразовательное учреждение

Республики Дагестан

«Кикуникутанская основная общеобразовательная школа

Гергебильского района»

368241 Кикуни, п\о Тушиловка, Кизлярский район, Республика Дагестан т.79637999313 Aslanbegov55@mail.ru

ОКПО: 12801254 ОГРН: 1040500814419 ИНН: 0508008641 КПП: 050801001

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома ГКОУ РД «Кикуникутанская ООШ Гергебильского района»

(наименование общеобразовательной организации)

___________ /___________________/

подпись                             расшифровка подписи

УТВЕРЖДЕНО: Директор ГКОУ РД «Кикуникутанская ООШ Гергебильского района» (наименование общеобразовательной организации) _____________ /___________________/ подпись расшифровка подписи Приказ №______от____.__________.202__г.

Инструкция

по охране труда при работе со спиртами в кабинете химии

__________________

1. Разработанная инструкция по охране представляет требования техники безопасности при работе со спиртами и необходима для использования по назначению учителем и лаборантом кабинета химии.

2. Спирты, оказывают негативное воздействие на организм. Особенно ядовит метиловый спирт. Самое незначительное количество его при попадании внутрь разрушает зрительный нерв и вызывает необратимую слепоту. 5-10 мл спирта приводит к сильному отравлению организма, а при 30 мл возможен смертельный исход.

Метанол в школе применяться не должен!

3. Этиловый спирт — наркотик. При попадании внутрь он вследствие высокой растворимости быстро всасывается в кровь и сильно действует на организм. Препарат вызывает тяжелые заболевания нервной системы, органов пищеварения, сердца, кровеносных сосудов, тяжелые психические расстройства. Для проведения опытов обучающимся выдается в небольших количествах.

Группа хранения №4.

4. Спирты бутиловые в виде паров действуют главным образом на роговицу глаз, также раздражают верхние дыхательные пути. Работать с ними следует под тягой, в защитных очках, предельно-допустимая концентрация этих спиртов составляет 200 мг/м3.

Группа хранения №4.

5. Спирты амиловые обладают более сильным наркотическим и общеядовитым действием, чем бутиловые; сильно раздражают кожу. Работать с ними необходимо под тягой, применяя средства индивидуальной защиты.

Опыты с бутиловыми и амиловыми спиртами проводит только учитель!

6. При попадании препарата в глаза необходимо промыть их 3%-м раствором борной кислоты, при раздражении верхних дыхательных путей следует пить горячее молоко.

Группа хранения №7.

7. Этиленгликоль слабо действует в виде паров, вызывая лишь хронические отравления, практически не раздражает кожу, однако очень опасен при попадании внутрь: 15-20 мл могут вызвать отравление со смертельным исходом.

8. Работать с этиленгликолем обучающиеся могут только при постоянном контроле со стороны учителя или лаборанта. http://ohrana-tryda.com/node/378

Первая помощь — очищение, а затем промывание желудка насыщенным раствором соды.

Группа хранения №4.

9. Глицерин нетоксичен.

Группа хранения №8.

Инструкцию разработал:                                 ______________ /_______________________/

С инструкцией ознакомлен (а)

«___»_____202__г.                                             ______________ /_______________________/